                   LCTECH                                                                                                              

                   5, Rue des Hêtres 31170 TOURNEFEUILLE        

                   Tél. : 06 12 05 09 36

Internet : www.camera-abysse.com
 E-Mail : Lctech@wanadoo.fr

	Valise de contrôle et d’enregistrement avec tourelle vidéo


[image: image1.jpg]Valise LCTECH PRO

Enregisteur Abysse Full D1
Ecran LCD 8 pouces

Caméra tourelle Abysse 360





	Branchement normal autonome (autonomie 3h pour l’enregistreur et 8h pour la tourelle):
· Vérifier que les batteries de la valise et de l’enregistreur sont bien chargées
· Laisser l’interrupteur de la valise sur la position « OFF/Charge »
· Carte MicroSD dans l’enregistreur Abysse full D1
· Connecter la tourelle vidéo à la valise « camera » (RCA / Alimentation 12v)
· Vérifier la position de l’interrupteur sur la valise (inter 2 sur « batt interne » )
· Mettre sous tension, l’interrupteur sur « ON »
· Allumer l’enregistreur Full D1 (l’image apparait sur le LCD de l’enregistreur)
· Attendre que la tourelle finisse la calibration

· L’image apparaît sur l’écran LCD de l’enregistreur (éteindre les LED )
· Faire un essai d’enregistrement 

Branchement avec l’écran LCD 8 pouces (autonomie 3h pour l’enregistreur et 4h pour la tourelle):
· Laisser l’interrupteur 3 sur « LCD »
· Visualiser l’image sur le LCD, sélectionner dans le menu de l’enregistreur « vidéo output, Pal »
Branchement avec un écran extérieur  (autonomie 3h pour l’enregistreur):
· Mettre l’interrupteur 3 sur « Vidéo out »
Branchement alimentation extérieure allume cigare:

· Brancher le câble allume cigare +12V et basculer l’inter 2 sur « allume cigare 12v »
Charge batterie valise et enregistreur :
· Déconnecter la tourelle vidéo de la valise
· Brancher le chargeur +12V, basculer l’inter 1 sur « charge » et l’inter 2 sur «batt interne »
· Laisser charger 8 heures pour 100%

· Sortir la batterie de l’enregistreur et utiliser le chargeur fourni avec l’enregistreur

Enregistreur Abysse Full D1 seul avec la tourelle vidéo (déconnecté de la valise):
· Déconnecter l’enregistreur Full D1 de la valise  et connecter directement la tourelle vidéo sur l’enregistreur avec les câbles vidéo et la batterie +12volts fournis (autonomie 3 heures).
Lecture des fichiers vidéos:
· Lire les vidéos directement sur l’enregistreur ou avec le LCD de la valise
· Visionner les vidéos avec un moniteur connecter sur la sortie vidéo de la valise « vidéo out »
· Sortir la carte microSD de l’enregistreur et vider les fichiers sur un ordinateur avec l’adaptateur SD












LC TECH, 5 rue des Hêtres – 31170 TOURNEFEUILLE – FRANCE 
RCS Toulouse 439 487 398 Tél: 33 (0)5 61 07 72 53 – GSM : 33 (0)6 12 05 09 36 

E-Mail : Lctech@wanadoo.fr - Site Web : www.camera-abysse.com 

