                   LCTECH                                                                                                              

                   5, Rue des Hêtres 31170 TOURNEFEUILLE        
                   Tél. : 06 12 05 09 36
Internet : www.camera-peche.com
 E-Mail : contact@camera-peche.com

Caméra PRO Abysse 650

Nouveau capteur Sony THR 650 lignes

Caméra paramétrable - Faible consommation 90 mA - 12Volts

Image, contraste, couleur parfaite en sport de glisse, mécanique, aquatique, sous-marin.

Réglage anti-éblouissement, anti-contre jour, balance des blancs réglable…

	[image: image1.jpg]


            [image: image2.jpg]



Version aquatique et sous-marine

	[image: image3.jpg]



Réglage caméra à distance par télécommande


Caméra cylindrique en version terrestre et sous-marine -100m
Nouveau capteur PAL 4/3, Sony THR Hyper HAD, haute Résolution, 650 lignes

Sensibilité 0,001 lux 
D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Paramétrage complet de la caméra par Joystick 
Anti-Contre-jour programmable par zones

Anti éblouissement HSBLC (Suppression hautes lumières)
Menus OSD : Titrage, masquage, miroir, zoom, etc …
Spécifications Principales IP-630W

Nombre de pixels actifs 752 x 582 (PAL)

Résolution horiz. 650 LTV couleur

Rapport Signal / Bruit Meilleur que 50 dB (AGC off)

Sensibilité en couleur 0.1 Lux/F1.2 

Effet Smear < 0,01 %

Balance des couleurs Auto (2100-9100°K) ou manuelle sur réglages R,V,B, séparés

Contrôles par menus OSD (On Screen Display) pilotés par télecommande
AGC On / Off / Auto, niveaux ajustables

BLC (anti contre-jour) On / Off, 8 zones libres en taille et position

HSBLC On / Off, zones ajustables en taille et position

D-WDR Off / Indoor / Outdoor

Zoom Digital Off / On de x2 à x32

Objectifs (3,6 mm en standard)  2,5 mm

Cordon Standard 0,5 m - Option : rallonges de 1m à 100 m

Connecteurs BNC Vidéo / Jack 2.1 alim.

Alimentation 12 VDC - Consommation 90 mA

Températures Fonctionnement -20° +60 °C / Stockage -25° +70°C

Dimensions et poids Diamètre 19 mm x 74 mm / 80 gr en version terrestre
LC TECH, 5 rue des Hêtres – 31170 TOURNEFEUILLE – FRANCE 
RCS Toulouse 439 487 398 Tél : 33 (0)5 61 07 72 53 – GSM : 33 (0)6 12 05 09 36 


